深基坑工程专项验收专家组意见书

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 基坑工程概况 (面积、支护形式等) |  |  |  |  |  |
| 开挖深度 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 验收情况 |  |  |
| 1 | 施工方案 |  | 是否根据专家意见修改完善 审批手续是否符合相关文件的规定 |  | 是□，否□ 是□，否□ |
| 2 | 支护形式 |  | 支护形式是否按专项方案施工 支护结构是否有相关试验、检测及验收 |  | 是□，否□ 是□，否□ |
| 3 | 土方开挖 |  | 是否按方案分层开挖土方 放坡坡率是否符合设计要求 基坑是否局部出现坍塌现象 |  | 是□，否□ 是□，否□ 是□，否□ |
| 4 | 坑边堆载 |  | 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否超过设计要求的地面荷载限值 |  | 是□，否□ |
| 5 | 降水、截排水措施 |  | 降水是否按专项方案施工 坑顶、坑底是否采取有效截排水措施 |  | 是□，否□ 是□，否□ |
| 6 | 基坑巡查 |  | 是否按要求对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查 是□，否□ 出现报警时是否按要求报警和采取应急措施 是□，否□ |  |  |
| 7 | 人员通道 |  | 基坑人员上下是否有专用通道 是□，否□ |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |
| 需整改问题： |  |  |  |  |  |
| 专家现场验收意见： - 经抽检，现场基本按方案施工，在监理组织验收合格后，可进入下一道工序施工。 - 需整改的问题整改完成，并经监理组织验收合格后，可进入下一道工序施工。 - 需整改问题整改后，建议重新组织验收。 专家组专家： 专家组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

高大模板工程专项验收专家组意见书

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 高大模板范围 |  |  |  | 施工总荷载 (板) |  |
| 模板支撑高度 |  |  |  | 集中线荷载 (梁) |  |
| 模板支撑跨度 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 验收情况 |  |  |
| 1 | 施工方案 |  | 是否根据专家意见修改完善 审批手续是否符合相关文件的规定 |  | 是□，否□ 是□，否□ |
| 2 | 原材料 |  | 模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差符合规范要求 |  | 是□，否□ |
|  |  |  | 可调托座螺杆外径或支托板厚度符合规范要求 |  | 是□，否□ |
| 3 | 立柱 |  | 立柱纵距、横距符合施工方案及规范要求 |  | 是□，否□ |
|  |  |  | 立柱支托可调螺杆长度不超过200mm |  | 是□，否□ |
|  |  |  | 立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度小于规范或规定要求 |  | 是□，否□ |
| 4 | 支撑体系构造措施 |  | 按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑、固结点等构造设施 |  | 是□，否□ |
|  |  |  | 超过一定规模的危险性较大的模板支架立杆步距不超过1.5米 |  | 是□，否□ |
| 5 | 基础 |  | 危险性较大的模板支架立柱基础设置强度不低于C10、厚度不小于100mm的混凝土垫层 |  | 是□，否□ |
| 6 | 扣件 |  | 安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达到40N.m 扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时不发生破坏 |  | 是□，否□ 是□，否□ |
| 7 | 施工工序 |  | 柱、梁、板不得同时浇捣 |  | 是□，否□ |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 需整改问题： |  |  |  |  |  |
| 专家现场验收意见： - 经抽检，现场基本按方案施工，在监理组织验收合格后，可进入下一道工序施工。 - 需整改的问题整改完成，并经监理组织验收合格后，可进入下一道工序施工。 - 需整改问题整改后，建议重新组织验收。 专家组专家： 专家组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |